Alisher Soliyev, Shohruh Nazarov, Umidjon Abdullayev

(Namangan, O’zbekiston)

NOYOB YER ELEMENTLARI BILAN LEGIRLANGAN KREMNIYNING

ELEKTROFIZIK XOSSALARI

Noyob yer elementlari vakillari gadoliniy va samariy akseptor kirishmalar sifatida birinchi marta [1-4] ishlarda o’rganilgan. Kremniyga o’stirish jarayonida kiritilgan ittriy sayoz donor sath hosil qilishi aniqlangan. Kremniyni gadoliniy bilan legirlash esa, akseptor tabiatli markazlarning paydo bo’lishiga sabab bo’lgan.   0,03 dan 1,8 massa foizlarida kiritilgan golmiy elementi namunaning o’tkazuvchanlik turini o’zgarishiga olib kelishi, ammo u kremniydagi kovaklar konsentratsiyasini o’zgartirmasligi Xoll effekti va elektr o’tkazuvchanlik metodlari yordamida aniqlangan. Ushbu holda golmiy bilan bog’liq yangi akseptor chuqur sath Ev+0,35 eV paydo bo’lishi kuzatilgan.

Agar [5] ishda qudratli yarimo’tkazgich asboblar uchun qo’llaniladigan kremniyning termik barqarorligi ortishi kuzatilgan bo’lsa, boshqa ishlarda aksincha teskari natijalar olingan.

Masalan, n-kremniyda samariyning xossalarini o’rganish, Si<Sm> namunalarining o’tkazuvchanlik turi va solishtirma qarshiligi samariyning kremniy eritmasiga qo’shilgan miqdoriga mos ravishda o’zgarmagan, shuningdek ushbu ishda yuqori temperaturalarda termik ishlov natijasida kremniyning termik barqarorligi, samariyning mavjud bo’lishiga qaramay yomonlashgan. Bundan tashqri, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining noyob yer elementining miqdoriga bog’liqligi kuzatilmagan.

Kremniyni neodim va terbiy bilan ionlar implantatsiyasi yordamida legirlanganda taqiqlangan zonada Ec-0,29 eV va Ec-0,33 eV donor chuqur sathlarning paydo bo’lishi kuzatilgan.

Balichenko A. A. va boshqalarning [6] ishida kremniyga ionlar implantatsiyasi yordamida kiritilgan Gd, Yb va Sm ning tabiatini tadqiqlashgan va diffuziyaning faollanish energiyasi uchun 4 eV; 4,4 eV va 3,9 eV qiymatlarni mos ravishda Yb, Gd, va Sm uchun aniqlangan. Yuqoridagi barcha elementlar kremniyda akseptor tabiat namoyon qilganligi, ularning elektrik faollanish darajasi namunalarga kiritilgan Yb, Gd va Sm ning umumiy konsentratsiyasining 1÷2% ni tashkil etishi aniqlangan.

Ion implantatsiyasining dozasi ortishi bilan elektrik faol qism sezilarsiz ortgan. Elektron mikroskopik tadqiqotlar noyob yer elementlarining asosiy qismi pretsipitatlar ko’rinishida kremniyda joylashishi kuzatilgan.

Sobolev va boshqalarning [6,7] ishlarida erbiy va kislorodni kremniyga  1-2 MeV energiyali ionlar implantatsiyasi yordamida olingan tunnel svetodiodlar va p-n struktura yoritilgan bo’lib, ushbu strukturalar p-n o’tishning teshilish rejimida ishlatilgan. Ushbu teshilish rejimida erbiyning elektr lyuminessensiyasining intensivligi erbiyning konsentratsiyasiga bog’liq bo’ladi.

Kremniyni erbiy bilan ion implantatsiyasi yordamida legirlashni qo’llanganda 1,54 mkm to’lqin uzunlikli effektiv fotolyuminessensiya olish imkoniyati paydo bo’lishi [8,9] aniqlangan. Ushbu fotolyuminessensiya Er+ ionlarining parchalangan sathlariaro kristall maydonidagi elektronlarning nurlanishli o’tishlari natijasidir.

Energiyasi 1 MeV va dozasi 1013 sm-2 bo’lgan disproziy va golmiy ionlarining kremniyga implantatsiyasi va 600÷9000C temperaturalarda termik ishlov berish natijasida donor markazlar hosil bo’ladi. Ushbu markazlarning konsentratsiyasi boshlang’ich kremniydagi kislorodning konsentratsiyasi yoki qo’shimcha kislorod implantatsiya qilinganda ortadi.

Termik ishlov temperaturasi va Si:Dy va Si<Ho> da kislorodning konsentratsiyasiga faollanish koeffitsiyenti va donor markazlarning konsentratsiyaviy taqsimotlarining bog’liq tabiati aniqlangan. Tarkibida noyob yer elementlari va kirishmalari bo’lgan kamida ikkita donor markazlar hosil bo’lishi mumkin ekanligi kuzatildi.

Erbiy va kislorod ionlari implantatsiyalangan kremniy monokristallari qatlamlariga (KEF va BKEF) termik ishlov berishda donor markazlar hosil bo’lishi matematik modellashtirilgan. Hisoblashlarning ko’rsatishicha, donor markazlarning taglikning chuqurligi bo’yicha konsentratsiyaviy taqsimotiga taglikdagi kislorodning va implantatsiyalangan kislorodning ta’siri, shuningdek 600÷9000C diapazondagi termik ishlovda erbiyning donor faollanish koeffitsiyentining o’zaro qoniqarli bog’lanishi ko’rsatilgan.

Nazirov D. E. va boshqalar [10] birinchi marta 70 keV energiyali va dozasi 1016 sm-2, ionlar toki 10 mkA/sm2 itterbiy ionlarining kremniyga (KEF-15) implantatsiyasini va ionlar kiritilgandan so’ng hosil bo’lgan nuqsonlarning taqsimoti tadqiqlangan. Kremniyga implantatsiyalangan itterbiy ionlarining taqsimoti radiatsiyaviy buzilishlar taqsimoti bilan mos kelgan. 2Rp (~ 200 A0) chuqurlikda konsentratsiyaviy taqsimotning Gauss qonunidan chetlanishi kuzatilgan. Ushbu chuqurliklarda nuqsonlar taqsimoti ham monoton o’zgaradi.

Noyob yer elemenlari bilan legirlangan kremniyda fotoo’tkazuvchanlikning anomal tabiati ko’rsatilgan, ya’ni 1013÷1016 sm-3 konsentratsiyalarda kirishmaviy fotoo’tkazuvchanlik kuzatilmagan. Konsentratsiya > 1016 sm-3 bo’lganda fotoo’tkazuvchanlik sakrovchan paydo bo’lgan. Kunduzgi yoritilish yo’qligida, NLa* < 1017 sm-3 (fosfor konsentratsiyasi Np ~ 1,7⋅1013 sm-3) diapazonda namuna solishtirma qarshiligining ortishi kuzatilgan. Solishtirma qarshilikning ortishi va kirishmaviy fotoo’tkazuvchanlikning gadoliniyning kichik konsentratsiyasida paydo bo’lishi kremniyda fosforning ortishida kuzatiladi.

Bir qator ishlarda olingan natijalar kremniyni o’stirish jarayonida kiritilgan Gd, Yb va Sm elektrik nofaol (elektrik neytral) degan fikrni tasdiqlaydi. Kirishmaviy tarkibi bir xil bo’lgan namunalarda noyob yer elementlarining konsentratsiyasi ortganda zaryad tashuvchilarning Xoll harakatchanligining kamayishi kremniy hajmida noyob yer elementlarning pretsipitatlari mavjudligi bilan tushuntiriladi.

Tanishilgan adabiyotlarning ma’lumotlaridan hamma noyob yer elemenlari kimyoviy xossalari bo’yicha bir-biriga yaqinligi va bunday o’xshashlik noyob yer elementlarining kremniydagi xossalarida ham umumiy holda kuzatiladi. Noyob yer elementlari kremniyda taqsimlanishning koeffitsiyentining kichik qiymatlariga egadir. Bu esa noyob yer elemenlari kremniy eritmasi juda yuqori bo’lgan holda eruvchanlikning kichik qiymatlarga ega bo’lishiga olib keladi, natijada kremniy quymaning uzunligi bo’ylab notekis taqsimlanishiga, shuningdek ikkinchi fazadagi birikmalar pretsipitatlar  yoki kirishmaviy birikmalarning paydo bo’lishiga olib keladi. Yuqorida sharhlangan adabiyotlarning ko’pchiligida, noyob yer elementlarining pretsipitatlarining o’lchamlari noyob yer elemenlarining kremniyda paydo bo’ladigan konsentratsiyalari ortib borishi bilan birga bir necha o’n mikrometrlargacha tashkil etadi, buning natijasida pretsipitatlar kremniyda lokal bikr kuchlanishlarning va dislokatsiyalarning paydo bo’lishiga olib keladi.

Gadoliniyning konsentratsiyasi ortishi bilan yig’indi magnitik qabulchanlik bosqichma-bosqich diamagnitiklikdan paramagnitiklik holatga (300 K) o’tishi    aniqlangan. Ushbu hol gadoliniy atomlarining paramagnetizmi bilan bog’liqdir. Magnitik qabulchanlikning sakrashi NGd = 1018 sm-3 va T = 290 K temperaturada gadoliniyning ferromagnitik aynishi kuzatiladi. Ushbu konsentratsiyalarda gadoliniy atomlarining asosiy qismi kristallda pretsipitatlar ko’rinishida joylashishi mumkin. Gadoliniyning konsentratsiyasi ortganda magnitik qabulchanlikning magnit maydonning kuchlanganligi ortishi bilan kamayishini tushuntirishicha, bunday bog’lanish gadoliniy atomlarining to’plamlari atrofida buzilgan sohalar bilan bog’liq bo’lishi mumkin.

Yarimo’tkazgichlarda radiatsiyaviv nuqsonlar hosil bo’lishini maxsus passivlash, xususan kremniyda kristallga neytral kirishmani kiritish orqali amalga oshiriladi. Ushbu kirishma esa hosil bo’ladigan elektr faol komplekslar tarkibiga kirmaydigan bo’lishi, Frenkel juftini tashkil etuvchilari uchun jamlagich yoki annigilyatsiya markazi sifatida xizmat qilishi kerak. So’nggi yillarda shunday kirishmalar sifatida noyob yer elementlari qo’llanilmoqda. Si<Gd>ning elektr xossalariga radiatsiyaviy nurlanishga kuchsiz sezuvchanlik aniqlangan va ushbu natijani birlamchi radiatsiyaviy nuqsonlar uchun samarali jamlagich sifatida xizmat qiluvchi gadoliniy atomlarining to’planmalarining radiatsiyaviy nuqtaviy nuqsonlar bilan o’zaro ta’sirlashuvining natijasi sifatida izohlangan. Shuningdek, Si<Gd> namunalarining rekombinatsiyaviy parametrlarining radiatsiya ta’siriga barqarorligi ko’rsatilgan. Gadoliniy, samariy va erbiy bilan legirlangan kremniyning asosiy elektrofizik parametrlarining radiatsiyaning ta’siriga barqarorligining ortishi ham ko’rsatilgan.

Kremniy va uning asosida yaratilgan asboblarning elektrofizik xossalari va parametrlarining termik nobarqarorligi, odatda, tez diffuziyalanuvchi kirishmalarning to’yingan qattiq eritmalarining parchalanishi va turli shakllardagi termodonorlar hosil bo’lishi bilan bog’laniladigan kislorodning to’yingan qattiq eritmalarining parchalanishi bilan tushuntiriladi. Tez diffuziyalanuvchi kirishmalar va kislorodning to’yingan qattiq eritmalarining parchalanishiga noyob yer elementlarining sezilarli ta’sir qilishi aniqlangan. 	Bir qator ishlarda o’zaro qarama-qarshi natijalar olingan: termik barqarorlikning pasayishi kremniyda noyob yer elementlarining mavjudligi bilan bog’langan, boshqa ishlarda esa, aksincha, noyob yer elemenlari termik barqarorlikning ortishiga olib kelishi aniqlangan. Kuzatilgan termik toblangan (yuqori temperaturadan yuqori tezlikda sovutilgan) namunalarda zaryad tashuvchilarning yuqori harakatchanligini, ya’ni termik nobarqarorlikni, mualliflar bizga tez diffuziyalanuvchi kirishmalarning (Au, Cu,  Fe va b.) to’yingan qattiq eritmalarning parchalanishi bilan bog’liq bo’lishi mumkinligi haqida tahmin qilgan. Ushbu fikr adabiyotda mavjud ma’lumotlarga tayanish asosida olg’a surilgan. Ya’ni kremniydagi tez diffuziyalanuvchi kirishmalarning to’yingan qattiq eritmalarining parchalanishining faollanish energiya qiymati aniqlangan faollanish energiyasi qiymatiga yaqindir. Kremniyning termik barqarorligining ortishi esa, tez diffuziyalanuvchi kirishmalar, shuningdek vakansiyalar uchun ham jamlanmalar bo’lishi mumkin bo’lgan, buzilgan sohalar bilan o’ralgan, ikkinchi fazalarning mavjudligi va kremniydagi “fon” kirishmalarning noyob yer elementlari yordamida tozalashi natijasi bo’lishi mumkin.

FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR:

| 1. | Mandelkorn J., Schwartz L., Broder J., Kautz H. and Ulman R. Effects of impurities on radiation damage of siliсon solar cells // Journal of Applied Physics. – New York, 1964. – V. 35. – PP. 2258-2260. |
| --- | --- |
| 2. | Mandelkorn J. Gd or Sm doped silicon semiconductor composition // Patent USA. Kl.252-62.3. № 3.409.554. – New York. |
| 3. | Салманов А.Р. Исследование поведения примесей редкоземельных элементов и циркония в кремнии и их влияние на его термическую стабильность. Автореф. дис. … канд. физ. - мат. наук. – Москва, 1978.–17 с. |
| 4. | Carter J.R. Defect-impurity relationships in electron damage silicon // IEEE Trans. Nucl. Science. – 1966. – V.NS-13. – PP. 24-32. |
| 5. | Баграев Н.Т, Власенко Л.С., Волле В.М., Воронков В.Б., Грехов И.В., Добровенский В.В., Шагун А.И. Возможности повышения термостабильности монокристаллического кремния для мощных полупроводниковых приборов // ЖТФ. – Санкт-Петербург, 1984. – Т.54. – В. 5. – С. 917-928. |
| 6. | Балыченко А.А., Крылов Б.Г., Макаров В.В., Филиппов Е.И., Шокин А.Н. Особенности поведения ионно-имплантированных РЗЭ в кремнии // В сб. тезисов докладов VI международной конференции по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов. – М., 1988. – С. 91. |
| 7. | Емельянов А.М., Соболев Н.А., Тришенков М.А., Хакуашев П.Е. Туннельные светодиоды на основе Si : (Er, O) с малыми временами нарастания электролюминесценции ионов Er3+ в режиме пробоя // Физика и техника полупроводников. – Санкт–Петербург, 2000. – Т. 34. В.8. – С. 965-969. |
| 8. | Соболев Н.А., Емельянов А.М., Николаев Ю.А. Влияние дозы имплантации ионов эрбия на характеристики (111) Si : (Er, O) – светодиодных структур, работающих в режиме пробоя перехода // Физика и техника полупроводников. – Санкт–Петербург, 2000. – Т. 34. – В. 9. – С. 1069-1072. |
| 10. | Назыров Д.Э., Гончаров С.А., Суворов А.В. Ионное легирование кремния иттербием // Письма в ЖТФ. – Санкт–Петербург, 2000. – Т. 26. – В. 8. – С. 24-27. |