I. Xurramov

(Karshi, Uzbekistan)

BIR JINSLI BALKANING BUKILISHINI CHEGARAVIY SHARTLI MASALANI MATEMATIK MODELINI QURISH

Murakkab fizik jarayon- vertikal kuch ta’siri ostida gorizontal balka qabul qiladigan shaklni o’rganib chiqish uchun sodda chegaraviy masalaning qo’llanilishiga misol ko’ramiz.

1-rasmda tasvirlangan o’zgarmas kesimli bir jinsli materialdan yasalgan gorizontal balkani o’rganib chiqamiz. Agar u faqatgina uchlarga tiralgan bo’lsa, u holda o’zining og’irligi hisobiga ko’ndalang simmetriya o’qi bukiladi (1-rasmda u uziq chiziqlar bilan ifodalangan). Maqsadimiz- y=y(x) egri chiziqning, ya’ni balkaning bukilish egri chizig’ini o’rganib chiqishdir. Buning uchun 2-rasmda ko’rsatilganidek, koordinatalar sistemasini kiritamiz. y o’q pastga yo’nalgan.

1-rasm. Gorizontal balkaning

bukilishi (deformatsiyasi)					2-rasm. Bukilish egri chizig’i

Elastiklik nazariyasidan balkaning kichik ([y’(x)]2 kattalikni hisobga olmasa ham bo’ladigan darajada) chetlanishlarida bukilish egri chizig’i matematik model orqali ta’riflanadi, uning ko’rinishi to’rtinchi tartibli differensial tenglama kabi bo’ladi:

EIy(4)=F(x)		(1)

Bu yerda E-balka materialining Yung moduli

I-ko’ndalang kesimning massalar markazi orqali o’tuvchi gorizontal liniyaga nisbatan balkaning ko’ndalang kesim inresiyasi.

F(x)- balkaga x nuqtada vertical pastga tomon ta’sir qiluvchi kuch zichligi

Kuch zichligi nima? Berilgan masalada bu birlik uzunlikka ta’sir etuvchi kuch. Shunday qilib, balkaning juda ham  qisqa x, x+Δx kesimiga ta’sir etuvchi kuch taxminan F(x)Δx ga teng,.

F(x) ning o’lchovi kuch birligining uzunlik birligiga nisbatidir. Bizning holimizda balka bo’yicha taqsimlangan yagona kuch shaxsiy vazni, 1 metrga nisbatan w nyuton kuch bo’ladi, natijada F(x)≡w. U holda (1) tenglama quyidagi ko’rinishga o’tadi:

EIy(4)=w,				(2)

Bu yerda E, I va w-o’zgarmaslar.

Eslatma. Biz elastiklik nazariyasi yoki (1) yoki (2) tenglamalarni tushinishni talab qilmaymiz. Ammo boshqa amaliy sohalarda hosil bo’luvchi differensial tenglamalarni tahlil qila bilish shart. Tenglamaning yechimini o’rganish natijasida biz uning ma’nosini tushunamiz. (16.2) tenglamadan to’rtinchi hosila og’irlik zichligiga, ya’ni solishtirma zichligiga teng ekanligi kelib chiqadi. Proporsionallik koeffitsiyentida ikkita o’zgarmas qatnashadi, birinchisi Yung Moduli E, u balkaning materialiga bog’liq bo’ladi xolos va inersiya momenti I, u balkaning ko’ndalang kesim shakliga bog’liq bo’ladi. Har xil materiallarning Yung modulini fizik kattaliklarga taalluqli kitoblardan topish mumkin.

A radiusli dumaloq kesim uchun I=πa44.	(3) tenglama to’rtinchi tartibli differensial tenglama ekanligiga qaramasdan, uni yechish birinchi tartibli tenglamani yechishga olib kelinadi, ular esa o’z navbatida integrallash orqali yechiladi. (2) tenglamani birinchi marotaba integrallab:

EIy(3)=wx+C1

ga kelamiz.

Ikkinchi integrallashdan so’ng:

EIy’’=wx2/2+C1x+C2

ga ega bo’lamiz.

Yana bitta integrallash:

EIy''=wx22+C1x+C2

Ni beradi. Keyingi integrallashda

EIy'=wx36+C1x22+C2x+C3

ni beradi.

Va nihoyat oxirgi integrallash

EIy'=wx44+C1x36+C2x22+C3x+C4,

bu yerda C1, C2, C3 va C4-ixtiyoriy o’zgarmaslar. Shunday qilib, (2) tenglamaning yechimi:

y(x)=w24EIx4+Ax3+Bx2+Cx+D    (4)

ga teng, bu yerda A,B,C va D-to’rtta integrallashdan so’ng hosil bo’lgan o’zgarmaslar.

1-misol. Uchlari sodda tayanchlarda bo’lgan w vaznli va L uzunlikdagi gorizontal balkaning egilish chizig’ini topamiz.

Yechish. Masalamizning chegaraviy shartlarini yozib olamiz:

y(0)=y’’(0)=y(L)=y’’(L)=0.

Ularni (3)-tenglamaga qo’yish o’rniga biz Eiy(4)=w differensial tenglamadan boshlaymiz va integrallash paytida paydo bo’ladigan o’zgarmaslarni topamiz. Ikkita integrallash natijasida

EIy(3)=wx+A;		EIy’’=wx2/2+Ax+B

ga kelamiz.

y’’(0)=0 bo’lgani cuhun B=0, shu tufayli y’’(L)=0 dan:

0=WL2/2+AL

Shuning uchun A=-Wl/2, shunda

EIy’=wx3/6-wLx2/4+C,

Oxirgi integrallashdan so’ng:

EIy(x)=wx4/24-wLx3/12+Cx+D

ga kelamiz. Endi y(0)=0 dan D=0 ekanligi kelib chiqadi. y(L)=0 bo’lgani uxhun

0=Wl4/24-Wl4/12+CL.

Bu yerdan C=wL3/24 ni topamiz. (4)-tenglamadan

tenglamaga kelamiz, bu tenglama sodda tayanchlarga tiralgan balkaning shaklini aniqlab beradi.

Simmetriya mulohazalariga ko’ra ymax nuqtaga o’rtada, ya’ni x=L/2 da erishiladi va u:

ga teng bo’ladi.

Adabiyotlar:

- Raxmatillayev M.A. Sistema distansionnogo obucheniya I testirovaniya biblitechnix kadrov. V sbornike  “Betgerskie chteniya” Toshkent 2005

- A. Ivanitskiy. Texnologii I tendensii distansionnogoobrazovaniya V jurnalle InfoCOM.uz Toshkent.

- Abduqodirov A.A. Masofaviy o’qitish modellari va ularning sinflari. Fizika matematika va informatika. Toshkent 2004 yil 5-son.