Світлана Скок

(Херсон, Україна)

ВПЛИВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЕЛИКИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХЕРСОН)

Утворення твердих побутових відходів є однією із найактуальніших проблем у забезпеченні екологічної безпеки та сталого розвитку регіону. Особливо гостро дане питання постає у містах, де зі зростанням розвитку промисловості та благоустрою населення збільшується споживання продуктів та товарів, що призводять до утворення великого об’єму відходів різного походження. Процес інтенсивної урбанізації призводить до утворення великих об’ємів твердих побутових відходів, які являються небезпечним фактором забруднення усіх складових навколишнього природного середовища. При цьому вплив відходів на стан навколишнього середовища великих міст у наукових працях відображено недостатньо.

У зв’язку з тим, що за останні 100 років людство в 1000 разів  більше використало енергетичні ресурси, збільшивши при цьому обсяги індустріальної, сільськогосподарської продукції та кількості відходів [1]. З’ясовано, що на кожного жителя в індустріально розвинутих країнах щорічно видобувається близько 30 тонн природних ресурсів, з яких  2–5 % перетворюються у  продукт, решта – потрапляють у відходи. У містах з кількістю населення близько 20 тис. осіб за добу накопичується 64 тонн відходів [2]. На сьогодні, в умовах посиленого урбанізованого розвитку кількість твердих побутових відходів щорічно збільшується на 3–6 %, перевищуючи швидкість приросту населення Землі. Зважаючи на масштабність проблеми утворення відходів, актуальності набуває всестороннє вивчення їх впливу на всі складові навколишнього природного середовища, удосконалення існуючих та пошук нових методів переробки відходів. Проте наукові дослідження авторів  [3, 4] свідчать, що навіть за умов виконання санітарних норм і правил, проблема поводження з твердими побутовими відходами буде лише збільшуватись.

Основними джерелами формування відходів у місті Херсоні виявились переробна (72,6 %), сільськогосподарська галузі (19 %), домогосподарство (8,4 %). У загальній структурі відходів, основна частка припадає на папір, харчові органічні відходи, пластик 80 %, близько 2 % мають відходи металевого походження. Утворення великих об’ємів паперу та полімерних матеріалів пояснюється широким використанням у повсякденному житті пакувальних матеріалів та пластикових виробів [5].

Міські відходи на 30 - 50% складаються з горючих матеріалів і на 20 - 40% з негорючого баласту: метал, скло, кераміка. Баластні домішки харчових відходів представлені кістками, боєм скла і фаянсу, металевими кришками, банками. Морфологічний склад відходів  також змінюється в залежності від сезону року. Так, із зростанням  кількості споживання овочів та фруктів з весни до осені, збільшується (до 50 %) кількість харчових відходів.

Відходи великого міста представляють собою епідеміологічну та токсикологічну проблему, тому що вже на стадії збору близько 4% відходів є токсичними. Дослідження свідчать, що звичайні ТПВ великого міста містять більше 100 найменувань токсичних сполук: барвники, пестициди, ртуть та її сполуки, розчинники, свинець та його солі, ліки, кадмій, сполуки миш’яку, формальдегід.

Велику екологічну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров’ю мешканців міста Херсон становлять відходи електричного та електронного обладнання, ртутовмістні освітлювальні прилади, процентний вміст яких складає 0,5 % [5]. З ними до складу твердих побутових  входять:

- ртуть – близько 100 мг на кожну люмінесцентну лампу;

- пестициди і лікарські препарати;

- компоненти фарб (важкі метали) – до 3 – 5 % від їхньої закупівельної кількості;

-  важкі метали, марганець, цинк, кислоти, свинець;

- полімерні матеріали – вихідні компоненти для мимовільного синтезу діоксинів та інших полютантів.

Частина відходів можуть потрапляти на заміські полігони, призначені для їх захоронення, у місцях неорганізованого зберігання розміщено близько 10%, та 6%  зберігаються на території міста і промислових підприємств.

У період 2013-2017 рр. у Херсонській урбосистемі спостерігалося збільшення утворення небезпечних відходів на 30 %  порівняно з 2005 роком. Оцінюючи небезпеку, що складають дані відходи необхідності набуває забезпечення повного збирання токсичних відходів, передачі їх для подальшої утилізації, обробки (переробки) на спеціалізовані підприємства. Діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами в місті Херсоні здійснюється у відповідності до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та закону України « Про відходи». Ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами у м. Херсоні отримали 7 суб’єктів господарської діяльності [5].

Не вирішену проблему становлять відходи пластику, синтетичні та полімерні матеріали, які не підлягають процесам біологічного руйнування можуть десятки років зберігатися у навколишньому природному середовищі. У деяких районах  міста Херсон запроваджено роздільне збирання сміття, шляхом встановлення спеціальних контейнерів для пластикових відходів, але вони мають локальне хаотичне розміщення.

Склад твердих побутових відходів постійно змінюється, включаючи в себе все більше екологічно небезпечних компонентів. Враховуючи відсутність законодавчих норм, організованої системи збору, сортування та статистичної звітності комунальних підприємств щодо їх видалення в місті Херсон, проблеми у сфері поводження з такими відходами набувають великого розмаху.

Щорічне збільшення утворення відходів призводить збільшення їх маси у розрахунку на душу населення. Так, у м. Херсоні даний показник становить 350 – 400 кг на людину в рік, що на 40 – 60 % більше, ніж середньостатистичний  показник по Україні (250 кг).

Щоденно на міському сміттєзвалищі накопичується до 1,8 тис. м3, при чому 70 % складають відходи побутової діяльності населення, 30 % – інші відходи. При цьому стає очевидним, що кількість утворення твердих побутових відходів матиме чітку тенденцію до зростання.

На сьогодні експлуатація міського полігону є  пріоритетною екологічною проблемою міста Херсон, оскільки звалище працює у режимі перевантаження з порушенням кількісних показників надходження відходів без дотримання вимог екологічної безпеки, забруднюючи при цьому підземні водоносні горизонти та атмосферного повітря. Найбільш вразливим до забруднення є перший від поверхні водоносний горизонт, приурочений до вапняків понт-меотичних відкладів. Ложе полігону відходів не влаштоване гідроізолюючим екраном, розміщення відходів здійснюється без прошарків глини між шарами відходів. При цьому фільтрати, що утворюються при попаданні атмосферних опадів на суміш відходів мігрують природним шляхом в підземні води або попадають в балку та річки Вірьовчина, Дніпро. Внаслідок цього відбувається прогресивне забрудненення поверхневих вод міста Херсона біогенними та токсичними елементами, що призводить до евтрофікації водойм, поширенню інфекційних хвороб, зменшуючи при цьому популяцію водних організмів та здійснюючи соціальне напруження серед мешканців міста. Відсутність кількісного обліку утворення твердих побутових відходів та вільних  земельних ділянок під будівництво нового полігону призводить до появи несанкціонованих звалищ, які забруднюють всі складові навколишнього природного середовища міста та займають значні площі міської території.

Відходи містять велику кількість вологих органічних речовин, які, розкладаючись, виділяють гнильні запахи. При висиханні продукти неповного розкладання утворюють насичений забруднювачами та мікроорганізмами пил. У результаті відбувається інтенсивне забруднення ґрунтів, повітря, поверхневих і грунтових вод, які поширюються на прилеглі до міста території.

Пріоритетним напрямом управління відходами є їх повторне використання з вилученням цінних властивостей для отримання вторинної сировини та додаткової енергії. Крім того, виникає необхідність постійного законодавчого  регулювання норм накопичення відходів міста Херсон з урахуванням постійної динаміки населення, ступеню благоустрою житлових будинків, рівня культурно-освітнього та рекреаційного розвитку міської території.

Певною перспективою для міста Херсон є відведення земельних ділянок для будівництва нового полігону твердих побутових відходів, який  має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам по ущільненню, гідроізоляції дна, обладнанню дренажної системи для відводу фільтраційних вод, прокладанню труб для збору утвореного біогазу.

Література:

1. Єфремов, І. С. Проблеми поводження з твердими побутовими відходами [Текст] : зб. наук. стат. / І. С. Єфремов, С. В. Марчук // IV-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013). – Вінниця: Видавництво-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 31–33.

2. Бахарєв, В. С. Оцінка рівня техногенної небезпеки промислових підприємств в умовах пилового забруднення атмосферного повітря [Текст] / В. С. Бахарєв // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2005. – № 5 (34). – С. 121–125.

3. Онищенко С. В., Еколого -економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України / С. В.

Онищенко, М. С. Самойлік. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2012. –269 с.

4. Коныгин А. А. Комплексная технология очистки фильтрата полигонов захоронения твердых бытовых отходов // Строительные науки. – 2011. – № 4. – С. – 105-109.

5. Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища у Херсонській області у 2016 році.  Херсон: Департамент екології та природних ресурсів, 2017. - 290 с.